B414730.514.f01    GLAZEN PANELEN SCHUIFWAND

versie: 101.+   datum: 24-05-2011   auteur: FV-NBD

1  Fabrikaat: Multiwal B.V.

2  Type: Haro #

\View\Look\Sight

3  #

\Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): .....

4  #

\Geluidwering (NEN 5077-01) (dB(A)): .....

5  #

\Dagbreedte (mm): .....

6  #

\Daghoogte (mm): .....

7  #

\Aantal panelen (st.): .....

8  #

\.....

9  Paneel:

10  #

\- opbouw: glazen paneel met horizontale en verticale

aluminium profielen.

\- opbouw: glazen paneel met horizontale aluminium

profielen.

OPMERKING: View alleen horizontale profielen.

11  #

\- materiaal paneel: enkelschalig gehard

veiligheidsglas (ESG).

\- materiaal paneel: dubbelschalig gehard

veiligheidsglas (VSG).

12  #

\- materiaal profielen: aluminiumlegering AlMgSi.

13  #

\- breedte (mm): .....

OPMERKING: standaard min. 300 mm en max. 1.300.

14  #

\- hoogte (mm): .....

OPMERKING: max. 3.500 mm.

15  #

\- wanddikte (mm): 36.

16  #

\- glasdikte (mm): 10. \- glasdikte (mm): 12.

OPMERKING: dubbelschalig alleen 12 mm.

17  #

\- afwerking.....

18  #

\- oppervlaktebehandeling glas: gespiegeld.....

\- oppervlaktebehandeling glas: gestructureerd.....

\- oppervlaktebehandeling glas: gezandstraald.....

\- oppervlaktebehandeling glas: gezeefdrukt.....

\- oppervlaktebehandeling glas: gecoat.....

\- oppervlaktebehandeling glas: folie.....

\- oppervlaktebehandeling glas.....

19  #

\- kleur glas.....

20  #

\- oppervlaktebehandeling profielen: geanodiseerd.

\- oppervlaktebehandeling profielen: gepoedercoat.

21  #

\- kleur profielen.....

22  #

\.....

23  #

\Loopdeur.....

24  #

\Ophanging: tweepuntsophanging, beide 4x gelagerd en

voorzien van een PA loopvlak.

OPMERKING: bij tweepuntsophanging elke parkeerstand

te realiseren.

25  #

\Railsysteem: aluminium railconstructie 82 x 98 mm.

26  #

\Ondergeleiding: geen.

27  #

\Bediening: hand. \Bediening: half automatisch.

\Bediening: automatisch.

28  #

\.....

29  #

\Toebehoren:

30  #

\- nisconstructie.....

31  #

\- koofconstructie.....

32  #

\- hang- en sluitwerk.....

33  #

\- hulprail.....

34  #

\- bevestigingsmiddelen.....

35  #

\.....

MUL040  Haro Sight, View, Look; glazen paneelwand